汽车尾灯控制电路

- 设计要求

设计一个汽车尾灯的控制电路，要求如下：

- 假设汽车尾部左右两侧各有3个指示灯(用发光二极管模拟)。

- 汽车左转弯时,左侧3个指示灯按左循环顺序点亮,汽车右转弯时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮,临时刹车和倒车时所有指示灯同时亮。

- 设置两个可控制的开关,可产生00、 01、 10、11四种状态：

开关置为00状态时,表示汽车处于正常运行状态。

开关置为01状态时,表示汽车处于右转弯状态。

开关置为10状态时,表示汽车处于左转弯状态。

开关置为11状态时,表示汽车处于刹车状态。

另设一开关表示汽车运行状态, 0表示向前运行, 1表示向后倒车。

(4) 拓展功能：

设计左转、右转、刹车、倒车不同状态下对应数码管的显示图案并展示。

- 工作原理

i、根据设计要求，汽车尾灯控制电路的工作过程可按如下逻辑功能表进行描述：

说明:

左转时，左侧3个指示灯按左循环顺序点亮，右转时，右侧3个指示灯按右循环顺序点亮,临时刹车和倒车时所有指示灯同时亮。

功能表中“1”表示指示灯亮，“0”表示指示灯灭。

tleft、tright为左转、右转和刹车控制键，mark为倒车控制键。

hex0~hex3 对应的为数码管的编号。

图2.1 汽车尾灯控制电路逻辑功能表

ii、总体原理框图

图2.2 原理框图

- 电路设计

为了实现题目要求，顶层电路设计如图3.1所示：

图3.1 汽车尾灯控制电路顶层电路图

如图3.1所示，整个系统包括四个模块，分别是分频器Freq_divider、模三计数器car、控制及显示电路control、数码管显示译码电路seg7_led、seg7_ledy、seg7_ledz。

其中，分频器负责将系统的输入时钟CLK变成1Hz；模三计数器负责产生3种状态信号；控制及显示电路实现led灯在不同状态下的显示，数码管显示译码电路实现4位BCD码到7段共阳数码管（共4个）的译码与显示。

#### 3.1	分频器

分频器在本质上是一个计数器，只是输出时，需要构造出占空比接近50%的脉冲。在本系统中，开发板板载时钟为50MHz，要生成1Hz的计时时钟，分频系数为：

| n=50MHz1Hz=50,000,000 | (式1) |
| --- | --- |

所以，需要构造一个模值为50,000,000的计数器，在0-24,999,999时输出低电平，在25,999,999-49,999,999输出高电平，对应的VHDL代码如下：

Freq_divider.vhd 分频器

#### 3.2	模三计数器

当时钟信号clk上升沿有效时，分别控制右信号rlight和左信号llight，使其在01、10、11三种状态间转换，模三计数器的核心代码如下：

car.vhd 模三计数器

#### 3.3	控制及显示电路

tleft、tright作为控制信号，控制尾灯不同状态下的显示，rl、ll为模三计数器的输出信号，可以控制左转或右转时3个尾灯向左或向右循环亮，当刹车状态或者mark为“1”时，6个尾灯全亮，正常行驶时，6个尾灯全灭，控制及显示电路的核心代码如下：

control.vhd 控制及显示电路

#### 3.4 数码管显示译码电路

显示译码器实现4位BCD码到7段共阳数码管的译码与显示，核心代码为：

seg7_led.vhd、seg7_ledy.vhd、seg7_ledz.vhd 数码管显示译码电路

（由于4个数码管中，中间两个数码管的图案相同，故此处设计三种不同的数码管译码电路）

- 仿真结果

在Win10 64b的操作系统中，基于Quartus II 9.0 32b软件，对汽车尾灯控制电路，进行了设计与仿真。

#### 4.1	分频器仿真

为了缩短仿真耗时，在设计文件Freq_divider.vhd中，将分频系数Mode设为5000，而输入时钟CLK保持50MHz（周期20ns）保持不变。因为至少要观察两个输出周期的波形，所以仿真时长不能少于20ns×5000×2=200us。

新建Freq_divider.vwf文件，在Edit下拉菜单中选择End Time…，将Time设置为1ms。其他仿真参数的设置见表4.1。

表4.1 仿真参数设置

| 名称 | 类型 | 参数设置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | INPUT | 20ns（DE0开发板-50MHz） | 系统时钟 |
| Co | OUTPUT |  | 分频输出 |
| Q | REGISTER | Unsigned Decimal | 计数指示 |

分频器RTL图如下：

仿真结果如图4.1所示：

(a)

(b)

(c)

图4.1 分频器的功能仿真结果. (a)波形总览 (b)上升沿 (c)下降沿

从图4.1的波形可以看出，当分频系数Mode=5000时，分频后输出的Co为占空比50%的方波，在Q=0-2499时为低电平，在Q=2500-4999时为高电平。

分频器模块符合既定的设计目标。

#### 4.2	模三计数器

模三计数器的仿真设置和仿真结果如下：

表4.2 仿真参数设置

| 名称 | 类型 | 参数设置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | INPUT | 20ns | 工作时钟 |
| rlight | OUTPUT |  | 右转计数器 |
| llight | OUTPUT |  | 左转计数器 |

模三计数器RTL图如下：

仿真结果如图4.2所示：

图4.2 模三计数器的功能仿真结果

从图4.2可以看出，在时钟上升沿有效时，分别控制右信号rlight和左信号llight，使其在01、10、11三种状态间转换，所以，此模块符合既定的设计目标。

#### 4.3	控制及显示电路

控制及显示电路的仿真设置和结果如下：

表4.3 仿真参数设置

| 名称 | 类型 | 参数设置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| tleft | INPUT | H/L | H-左转/刹车，L-右转/正常 |
| tright | INPUT | H/L | H-右转/刹车，L-左转/正常 |
| mark | INPUT | H/L | H-倒车，L-正常前进 |
| CLK | INPUT | 20ns | 工作时钟 |
| rl 1/0 | INPUT |  | 3种状态信号 |
| Ll 1/0 | INPUT |  | 3种状态信号 |
| BB0~BB2 | OUTPUT | H/L | H-led灯亮，L-led灯亮（控制左边3个led灯） |
| AA0~AA2 | OUTPUT | H/L | H-led灯亮，L-led灯亮（控制右边3个led灯） |

控制及显示电路的RTL图如下：

仿真结果如图4.4所示：

(a) tleft = ‘1’ tright = ‘0’ mark = ‘0’

(b) tleft = ‘0’ tright = ‘1’ mark = ‘0’

（c）tleft = ‘1’ tright = ‘1’ mark = ‘0’

(d) tleft = ‘0’ tright = ‘1’ mark = ‘1’

（e）tleft = ‘0’ tright = ‘0’ mark = ‘1’

(f) tleft = ‘1’ tright = ‘1’ mark = ‘0’

（g）tleft = ‘0’ tright = ‘0’ mark = ‘0’

图4.3 控制及显示电路的功能仿真结果.

(a)左转 (b)右转(c)刹车(d)右转+倒车(e)倒车(f)紧急刹车(g)正常前进

#### 4.4	显示译码器仿真

显示译码器的仿真设置和结果如下：

表4.4 仿真参数设置

| 名称 | 类型 | 参数设置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| tleft | INPUT | H/L | H-左转/刹车，L-右转/正常 |
| tright | INPUT | H/L | H-右转/刹车，L-左转/正常 |
| mark | INPUT | H/L | H-倒车，L-正常前进 |
| CLK | INPUT | 20ns | 工作时钟 |
| A0~G0 | OUTPUT |  | 对应7段共阳LED 的a-g(hex3) |
| A1~G1 | OUTPUT |  | 对应7段共阳LED 的a-g(hex2) |
| A2~G2 | OUTPUT |  | 对应7段共阳LED 的a-g(hex1) |
| A3~G3 | OUTPUT |  | 对应7段共阳LED 的a-g(hex0) |

显示译码器的RTL图如下（以seg7_led为例）：

仿真结果如图4.5所示：

图4.4 显示译码器的功能仿真结果

从图4.4中可以看出，

当正常行驶时数码管均为高电平；

当左转时，E0、F0、G0、G1、G2、G3为低电平；

当右转时，B3、C3、G0、G1、G2、G3为低电平；

当刹车时，G0、G1、G2、G3为低电平；

当倒车时，B0、C0、E3、F3、G0、G1、G2、G3为低电平。

符合既定的设计目标。

#### 4.5	系统顶层电路仿真

汽车尾灯控制电路的仿真设置和结果如下：

表4.5 仿真参数设置

| 名称 | 类型 | 参数设置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | INPUT | 20ns | 系统时钟 |
| tleft | INPUT | H/L | H-左转/刹车，L-右转/正常 |
| tright | INPUT | H/L | H-右转/刹车，L-左转/正常 |
| mark | INPUT | H/L | H-倒车，L-正常前进 |
| BB0~BB2 | OUTPUT | H/L | H-led灯亮，L-led灯亮（控制左边3个led灯） |
| AA0~AA2 | OUTPUT | H/L | H-led灯亮，L-led灯亮（控制右边3个led灯） |
| A-G 3/2/1/0 | OUTPUT |  | 7段共阳LED的a-g |

仿真结果如图4.6所示：

图4.5 汽车尾灯控制电路的功能仿真结果

整体RTL图如下：

图4.6 RTL图

- 功能扩展

结合生活中的实际情况，为进一步提高汽车尾灯控制电路的实用性，还可以在以下几个方面进行功能扩展：

- 加入夜间行驶信号控制的led指示灯，在夜间行驶时保持led灯常亮；

- 可以加入双闪控制信号，控制led灯闪烁式点亮；

- 为避免刹车和倒车时控制led灯的状态相同，可以在倒车时再加入两个led灯辅助显示，以和刹车状态相区分。

- 学习小结

通过本课程的学习，我深深的体会到它的重要性和目的性。本次设计课不仅仅培养了我的实际操作能力，也培养了我灵活运用课本知识，理论联系实际，独立自主进行设计的能力。它不仅仅是一个学习新知识新方法的好机会，同时也是对我所学知识的一次综合的检验和复习，使我明白了自己的缺陷所在，从而查漏补缺。 并且，在设计、实现、仿真和硬件下载运行汽车尾灯控制电路的过程中，我更加深入地认识到“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。理论学习结合实践操作，才能更加深刻地体会到电路方案的从无到有，从有到优的设计思路和实现方法。

参考资料

- 杨颂华等，《数字电子技术基础》(第三版)，西安电子科技大学出版社，2016

- 侯伯亨等，《VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计》(第三版)，西安电子科技大学出版社，2009

- 陈欣波等，《基于FPGA的现代数字电路设计》，北京理工大学出版社，2018

- 孙万蓉等，中国大学MOOC国家精品课程，“数字电路与系统设计”，https://www.icourse163.org/learn/XDU-1002203001?tid=1450595469#/learn/announce

- 学在西电在线课程 http://mooc1.chaoxing.com/course/214280880.html

附录

#### 附1 模3计数器代码

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity car is

port(clk,tright,tleft:IN std_logic;

rl:out std_logic_vector(1 downto 0);

ll:out std_logic_vector(1 downto 0));

end entity car;

ARCHITECTURE bhv of car IS

signal llight:std_logic_vector(1 downto 0);

signal rlight:std_logic_vector(1 downto 0);

begin

process(clk,tleft,tright)

begin

if clk'event and clk='1'then

case rlight is

when "01"=>rlight<="10";

when "10"=>rlight<="11";

when "11"=>rlight<="01";

when others=>rlight<="01";

end case;

case llight is

when "01"=>llight<="10";

when "10"=>llight<="11";

when "11"=>llight<="01";

when others=>llight<="01";

end case;

end if;

end process;

rl <=rlight;

ll <=llight;

END bhv;

#### 附2 分频器代码

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY Freq_divider IS

GENERIC (Mode: INTEGER :=50000000); -- Normal

PORT(CLK : IN STD_LOGIC;

Co: OUT STD_LOGIC);

END Freq_divider;

ARCHITECTURE bhv OF Freq_divider IS

SIGNAL Q: INTEGER RANGE 0 TO Mode-1:=0; --Normal

BEGIN

PROCESS(CLK)

BEGIN

IF CLK'EVENT AND CLK = '1'  THEN

IF Q = Mode-1 THEN Q <= 0;

ELSE

Q <= Q + 1 ;

END IF;

#### 附3 控制及显示电路代码

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control is

port(clk,tr,tl,mark:IN std_logic;

rl,ll:in std_logic_vector(1 downto 0);

rightlight:out std_logic_vector(2 downto 0);

leftlight:out std_logic_vector(2 downto 0));

end entity control;

architecture behave of control is

begin

process(clk,tr,tl,rl,ll)

begin

if clk'event and clk='1'then

if tl='0'and tr='1'then

leftlight<="000";

case rl is

when"01"=>rightlight<="001";

when"10"=>rightlight<="010";

when"11"=>rightlight<="100";

when others=>rightlight<="000";

end case;

end if;

if tl='1'and tr='0'then

rightlight<="000";

case ll is

when"01"=>leftlight<="100";

when"10"=>leftlight<="010";

when"11"=>leftlight<="001";

when others=>leftlight<="000";

end case;

end if;

end if;

if tl='1'and tr='1'then

leftlight<="111";

rightlight<="111";

elsif tl='0'and tr='0'then

leftlight<="000";

rightlight<="000";

end if;

if mark='1'then

leftlight<="111";

rightlight<="111";

end if;

end process;

end behave;

#### 附4 显示译码器代码

(1)、

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity seg7_led is

port(clk,tr,tl,mark:IN std_logic;

Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));

end entity seg7_led;

architecture behave of seg7_led is

begin

process(clk,tr,tl)

begin

if clk'event and clk='1'then

if tl='0'and tr='1'then

Q<="1111110";

end if;

if tl='1'and tr='0'then

Q<="1111110";

end if;

end if;

if tl='1'and tr='1'then  --sha che

Q<="1111110";

elsif tl='0'and tr='0'then

Q<="1111111";

end if;

if mark='1'then   --dao che

Q<="1111110";

end if;

end process;

end behave;

（2）、

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity seg7_ledy is

port(clk,tr,tl,mark:IN std_logic;

Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));

end entity seg7_ledy;

architecture behave of seg7_ledy is

begin

process(clk,tr,tl)

begin

if clk'event and clk='1'then

if tl='0'and tr='1'then

Q<="1001110";

end if;

if tl='1'and tr='0'then

Q<="1111110";

end if;

end if;

if tl='1'and tr='1'then  --sha che

Q<="1111110";

elsif tl='0'and tr='0'then

Q<="1111111";

end if;

if mark='1'then   --dao che

Q<="1111000";

end if;

end process;

end behave;

（3）、

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity seg7_ledz is

port(clk,tr,tl,mark:IN std_logic;

Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));

end entity seg7_ledz;

architecture behave of seg7_ledz is

begin

process(clk,tr,tl)

begin

if clk'event and clk='1'then

if tl='0'and tr='1'then

Q<="1111110";

end if;

if tl='1'and tr='0'then

Q<="1111000";

end if;

end if;

if tl='1'and tr='1'then  --sha che

Q<="1111110";

elsif tl='0'and tr='0'then

Q<="1111111";

end if;

if mark='1'then   --dao che

Q<="1001110";

end if;

end process;

end behave;